ICS 77.120

CCS H 01

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

多晶硅生产企业节能诊断技术规范

Technical specifications for energy saving diagnosis for

Polysilicon manufacturer

（讨论稿）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  一般性原则	4

5 节能诊断的范围	4

6 节能诊断的人员要求	5

7 节能诊断的技术条件	5

8 节能减碳潜力分析	5

9 诊断要点	7

10节能诊断的步骤	9

11　提出节能减碳建议的原则	9

12　节能诊断报告	9

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准起草单位：四川永祥股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司。

本标准主要起草人：

多晶硅生产企业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了多晶硅生产企业节能诊断的原则、范围、人员要求和技术条件，并给出了节能减碳潜力分析方法、诊断步骤、提出节能减碳方案的原则和诊断报告编制格式。

本文件适用于多晶硅生产企业节能诊断服务。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028 工业余能资源评价方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡通则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13234	用能单位节能量计算方法

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB/T 15587	工业企业能源管理导则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17166   企业能源审计技术通则

GB/T 17954   工业锅炉经济运行

GB/T 23331能源管理体系要求

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB/T 29456	能源管理体系实施指南

GB/T 30716	能量系统绩效评价通则

GB/T 32150	工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 35071	能量系统优化导则

GB/T 36714	用能单位能效对标指南

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

节能诊断 diagnosis of energy saving

对用能单位的用能工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系开展的全面检查、对比、评估的过程，其目标是帮助用能单位发现用能问题，查找节能潜力，为用能单位提升能效和节能管理水平提供建议和参考。

3.2

全面节能诊断  comprehensive  energy  diagnosis

对企业能源利用全过程进行节能诊断的过程。

3.3

专项节能诊断  special  energy  diagnosis

对企业单个（或部分）用能系统（或用能设备）进行节能诊断的过程。

3.4

能效标杆 energy efficiency benchmark

用能单位在某一时期选定的要达到或超越的能效水平。

3.5

能源利用状况  energy  utilization  status

企业在能源转换、输配和利用系统的设备及网络配置上的合理性与实际运行状况，工艺及设备技术性能的先进性及实际运行操作技术水平，能源购销、分配、使用管理的科学性等方面所反映的实际耗能情况及用能水平。

3.6

节能量  energy  savings

满足同等需要或达到相同目的的条件下，能源消耗/能源消费减少的数量。

[ 来源：GB/T 13234—2018，3.1 ]

3.7

能源管理体系  energy  management  system;EnMS

建立能源方针、目标、能源指标、措施计划和过程，以实现目标和能源指标的管理体系。

[ 来源：GB/T 23331—2020，3.2 ]

3.8

节能潜力  energy  saving  potential

企业（用能系统、用能单元、用能设备）基期能耗与目标能耗的差值。

3.9

余热  surplus  heat

工业生产工艺系统消耗输入能源后输出可利用的热能。

[来源：GB/T 1028—2018，2.7 ]

3.10

节能措施  energy  saving  measures

为提高能源利用效率、降低能源消耗或改进能源使用，在组织内部计划或已经采取的方法或行动。

[来源：GB/T 13234-2018定义3.3 ]

3.11

温室气体  greenhouse  gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N20）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）、六氟化硫（SF6）与三氯化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1]

3.12

温室气体排放  greenhouse  gas  emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.6]

3.13

活动数据  activity  data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

# 4  一般性原则

## 4.1　客观独立原则

节能诊断组避免偏见及利益冲突，在整个诊断过程中保持客观独立。

## 4.2　守信自律原则

节能诊断组建立自律机制，保守商业秘密，保障数据和信息安全。

## 4.3　专业严谨原则

节能诊断组具备诊断必需的专业能力，能够根据任务的重要性和诊断对象的具体要求，利用其职业素养进行严谨判断。

## 4.4　可行性原则

在诊断过程中，根据企业实际情况提出的节能减碳措施建议具有实施可行性。

## 4.5  专业性原则

节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。专家组成员的专业领域应覆盖被诊断单位的主要工艺，以及冶炼和能源管理等诊断工作所需专业。专家组成员应熟悉多晶硅生产业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准、工作流程等。

## 4.6 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入存储、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。节能诊断应照工作计划有分工、有步骤的开展；节能诊断报告宜依照规范化的框架编制，形成完善、规范的节能降耗系统解决方案。

## 4.7  实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、具有可操作的节能措施及建设方案、用能工艺调整意见、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等意见，并尽可能提出以上改进措施在多晶硅生产业内其他企业的应用案例与实施效果；应尽可能避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

# 5  节能诊断的范围

- 5.1  全面节能诊断、专项节能诊断的边界由省级工业节能主管部门或企业确定。

  - 全面节能诊断的范围应覆盖诊断边界内的工艺系统、热力系统、电气系统、循环水系统，以及诊断边界内涉及能源消耗或温室气体排放的其它所有用能系统。

  - 专项节能诊断的范围可以是诊断边界内涉及能源消耗或温室气体排放的工艺系统，或热力系统，或电气系统，或循环水系统，或某些系统的组合。

# 6  节能诊断的人员要求

6.1　全面节能诊断组应包括以下成员：

a)	熟悉节能减碳相关产业政策、标准和规范的人员；

b)	至少一人具备中级以上技术职称；

c)	至少一人具备三年以上节能诊断经验或相关企业生产经验；

d)	熟悉企业生产工艺的人员；

e)	熟悉热力系统、电力系统、循环水系统等用能状况的人员。

- 6.2  专项诊断组成员应具备6.1要求，以及与专项诊断内容相应的条件。

# 7  节能诊断的技术条件

- 7.1  企业应具有一年以上连续生产数据。

- 7.2  节能诊断应在生产正常、设备运行工况稳定的条件下进行。

- 7.3  确保节能诊断所用测试仪器、量具的质量与精确度，以保障所测结果的可靠性，测试误差应在相关标准所允许的范围内。

# 8  节能减碳潜力分析

- 8.1 分析方法

    - 问题分析法

针对装置运行过程存在的问题，有针对性地进行诊断分析，提出解决办法。

    - 指标分析法

对多晶硅产品或工序的综合能耗、单项能耗、碳排放强度指标进行分析，尤其是重要能源因素的分析，分析节能减碳潜力。

    - 类比分析法

将生产工艺重要参数，重点是与能源消耗或碳排放相关的工艺，与设计值、同行业先进值进行比较，分析节能减碳潜力及可能采取的措施，分析判断被诊断单位的能源利用是否科学合理。类比分析法应判断所参考的类比工程能效水平是否达到国内领先或先进水平，并具有时效性。 当采用类比分析法时，专家应提供类比设施或节能措施信息，并提出有可操作性的节能措施。

    - 标准对比法

通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准等，对多晶硅生产企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括能耗设备是否属于淘汰范围或有无能效提升空间，工艺路线是否先进等，查找存在的问题及可能采取的节能减碳措施。

    - 测试分析法

将现场测试数据与设计运行状态数据进行对比分析，查找存在的问题及可能采取的节能减碳措施。

    - 四环节分析法

从能源采购、转换、输送、终端利用四个环节着手，判断能源利用的合理性及节能潜力。

    - 专家判断法

在采用上述六种节能诊断方法的同时，利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否科学合理进行分析判断，对企业能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进技术和具体实践，提出切实可行解决方案的方法。

  - 企业能源管理诊断

    - 参照GB/T 23331、GB/T 15587的有关规定，分析企业能源管理部门的设立和责任划分、能源管理岗位的设置和人员配备等情况。

    - 参照GB/T 23331有关规定，分析重点用能企业能源管理体系的建设情况。

    - 参照GB17167的有关规定，分析企业能源计量器具的配备和管理情况。

    - 根据能源管理制度对员工节能积极性的影响状况分析，判断制度改进的节能减碳潜力。

- 8.3企业能源利用诊断

    - 依据企业提供的各能源品种、耗能工质月度与年度统计报表、成本报表等资料，分析进一步优化企业能源消费构成的可行性。

    - 参照GB/T 1028的有关规定，分析企业能源损失及余热余能回收利用情况。

    - 根据企业提供的分品种能源折标准煤系数、能源热值测试报告等资料，参照GB/T 2589有关规定，核算企业的综合能耗和综合能源消费量。

    - 参照GB/T 3484的有关规定，分析企业能源/能量平衡关系，从能源采购、转换、输送、终端利用等环节分析能源利用的合理性。

  - 企业能源效率诊断

    - 依据企业提供的生产经营资料，确定主要产品的产量和产值，并结合已核定的企业综合能耗，参照GB/T 2589及单位产品能耗限额类标准化文件的有关规定，核算企业主要产品的单位产量综合能耗、单位产量可比综合能耗、单位产值综合能耗、单位产品碳排放强度，并与国家能耗限额、行业平均及先进水平等进行对比分析。

    - 依据企业提供的生产经营资料，确定主要工序的中间产品产量，并结合已核定的工序内各能源品种、耗能工质消费量，参照GB/T 2589及单位产品能耗限额类标准化文件的有关规定，核算企业主要工序的中间产品单位产量能耗（即工序能耗），并与国家能耗限额、行业平均及先进水平等进行对比分析。

    - 针对企业主要能源品种的重点用能设备（如以煤炭消费为主的燃煤锅炉和炉窑等、以电力消费为主的电机系统和电炉窑等、以油气消费为主的燃油燃气锅炉和炉窑等），依据企业提供的工艺设备清单、运行记录及历史能效测试报告等资料，结合必要时进行的现场能效测试和运行情况检查，参照GB/T 2587、GB/T 3485、GB/T 3486及各类用能设备经济运行类标准化文件的有关规定，分析企业重点用能设备的能效水平、用能合理性及实际运行效果。

    - 根据企业提供的工艺设备清单、节能技术应用及改造项目清单等资料，对照《国家重点节能低碳技术推广目录（节能部分）》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等政策文件，结合必要时进行的现场核检，分析落后设备淘汰情况及先进节能技术、装备的应用情况。

  - 企业碳排放诊断

    - 识别企业温室气体源与温室气体种类，分析减少排放源的可行性。

    - 参照GB/T 32150的有关规定，核算企业温室气体排放量，分析企业的减碳潜力。

    - 参照GB/T 32150的有关规定，核算企业各主要产品的单位产品碳排放强度，分析产品的减碳潜力。

# 9  诊断要点

## 9.1  一般要点

## 9.1.1  工艺和设备

9.1.1.1  多晶硅生产企业工艺流程和采用的技术、产能、产量、消耗指标等基本情况，对于企业综合能耗计算可参照 GB/T 2589 进行。

9.1.1.2  多晶硅生产企业详细工艺流程图及物料、能量平衡表或者网络图，可参照 GB/T 3484、GB/T 28749、 GB/T 28751 等相关要求进行诊断。

9.1.1.3  多晶硅生产企业重点耗能工艺和设备，工艺流程中高耗能工序。可参照GB/T  2587相关要求进行诊断。列出主要用能设备一览表，包括但不限于渣处理炉、锅炉（不包含余热锅炉）、制氧站、高温风机、离心风机、干燥设备和电解设备等，以及淘汰设备清单，并针对其中存在的能效问题。

9.1.1.4  多晶硅生产企业主要产品的单项能源消耗及综合能耗情况，可参照GB/T 12723、GB 17167、GB 21249、GB 29447、GB/T 26758、GB 50919等标准以及工业节能主管部门发布的重点产品能耗指标、能效领跑者的相关指标进行对比；生产工艺单元技术和设备方案；原材料及动力消耗、能耗情况。

9.1.1.5  近三年能源消耗品种、实物消耗量、热值等和单位能耗成本占总生产成本的情况；当地能源价格情况（标煤价、工业电价、蒸汽价格、工业水价格等）

9.1.1.6  装置自动化控制水平。

9.1.1.7  近三年节能增效方面开展的工作、实施的效果、存在问题和今后努力方向的新举措。对现有能耗进行评价，包括节能存在问题、节能潜力，已采用节能措施的说明，已经实施的节能改造设备清单和采用技术类型，对企业或节能项目的节能量计算可参照GB/T 13234、GB/T 28750进行。

## 9.1.2 公用工程

9.1.2.1  多晶硅生产企业公用工程主要包括水、电、汽、气、制冷等系统的基本情况。

9.1.2.2  多晶硅生产企业蒸汽系统基本情况（近 3 年主要用汽设施、用汽参数及用汽负荷、蒸汽冬夏季平衡情况、主要蒸汽管网布局及管损情况、凝结水设施运行情况等）；企业蒸汽系统目前存在的问题；可参照GB/T 1028、GB/T 3486进行。

9.1.2.3  多晶硅生产企业余热余压资源情况（热源、温度、压力、余热数量），已经使用的技术；厂内厂外蒸汽利用情况(管径、管长、管材等);余热余压资源利用工作存在的问题。

9.1.2.4  多晶硅生产企业余热利用系统运行情况。

9.1.2.5  多晶硅生产企业循环水系统运行情况。

9.1.2.6  多晶硅生产企业电机系统运行情况。

9.1.2.7  多晶硅生产企业耗能工质使用情况。

9.1.2.7  多晶硅生产企业输配电系统运行情况,可参照GB/T  3485、GB/T  16664进行。

## 9.1.3  能源管理措施

9.1.3.1  能源管理标准与基础制度制定情况。

9.1.3.2  能源计量器具配备情况，应参照GB 17167、GB/T 20902的相关要求进行诊断。

9.1.3.3  能源管理体系建设情况，宜参照GB/T 23331的相关要求进行诊断。

9.1.3.4  能源管理制度落实情况。

## 9.2  重点装置要求

9.2.1  三氯氢硅合成装置

重点诊断氯化氢合成、三氯氢硅合成炉余热利用、氢气压缩机、冷冻机负荷调整等装置，主要能耗包括电、水、除盐水、炉体升温能耗种类及消耗等。

9.2.2  四氯化硅氢化装置

重点诊断物料汽化、氢化炉出口热利用、以及氢气循环系统等流程，主要能耗包括电、蒸汽、水、循环水等。

9.2.3 氯硅烷提纯分离系统

重点诊断精馏塔统等流程，主要能耗包括电、蒸汽、水、除盐水、循环水等。

9.2.4 多晶硅还原装置

重点诊断物料加热汽化、还原炉出口尾气余热利用以及直流的峰谷调节、电流调节等系统，主要能耗包括电、蒸汽、脱盐水等。

9.2.5  尾气回收系统

重点诊断吸收、解析、物料循环、吸附净化等装置，主要能耗包括电、水、蒸汽消耗等。

9.2.6制氢装置

重点诊断制氢系统、电解直流的峰谷调节、电流调节、电解液的流量调节等流程，主要能耗包括电、蒸汽、脱盐水、循环水等。

9.2.7 三废处理装置

重点诊断废气、废水、废渣处理等等装置，主要能耗包括电、水、蒸汽种类及消耗等。

9.2.8 公用工程装置

重点诊断变电、空分、循环水、冷冻、余热回收等，主要能耗包括电、循环水、蒸汽等。

# 10  节能诊断的步骤

  - 确定诊断范围

由委托方确定，或由企业与诊断组协商确定。

  - 诊断准备

诊断人员应初步了解企业能源消耗情况、生产装置与辅助生产装置运行情况、能源计量器具配备情况、识别企业温室气体源与温室气体种类、选择适合的温室气体核算方法，并收集相关资料。

  - 遴选技术

根据诊断准备阶段收集到的相关资料，诊断组初步遴选企业可能采用的节能减碳技术。

  - 现场诊断

    - 具有丰富经验的专家现场调研、诊断，根据专家经验判断企业的节能减碳潜力，提出改进方案。

    - 采用便携式仪器，或生产装置现有仪表，调取重点用能装置的历史用能参数和产能数据，综合分析和计算该类设备的节能减碳量。

    - 诊断组与企业技术人员交流发现的用能问题，分析节能减碳方案的可行性。

- 10.5  诊断结论

根据数据核算结果、现场诊断发现的问题及节能减碳建议，得出诊断结论。

- 10.6编写报告

诊断组总结前述所有步骤的工作过程与成果，形成节能诊断报告。

# 11　提出节能减碳建议的原则

11.1　综合评价。综合考虑技术先进性、成熟度、经济性。

11.2　技术成熟。应有工业应用的成功案例。

11.3　项目收益高。投资回收期一般应在三年之内。

11.4　多方案比较。对存在的问题，从多个解决方案中选择最合适的方案。

# 12　节能诊断报告

12.1　节能诊断报告应包括以下内容：

a）封面，应包括企业名称、报告编制单位名称及报告完成时间；

b）确认单，诊断机构和企业对报告内容及数据真实性进行确认；

c）诊断组成员名单，应包括诊断机构人员及企业人员；

d）报告摘要，包括企业基本情况、能源消费及温室气体排放情况、节能潜力分析、节能方案建议；

e）目录；

f）报告正文。

12.2　节能诊断报告正文应包括：

a）诊断事项说明，应包括本次诊断的目的、依据、范围、内容、诊断方法、诊断过程步骤、技术来源等；

b）企业基本情况，应包括企业概况、诊断边界内工艺流程简介；

c）企业能源管理状况，应包括能源管理机构、能源管理制度、诊断边界内能源计量统计状况；

d）诊断边界内能源利用状况，应包括能源消费结构、能源流向、能源利用效果评价；

e）诊断边界内碳排放情况，应包括温室气体源与温室气体种类识别、碳排放总量核算，主要产品碳排放强度；

f）节能减碳潜力分析，应包括管理节能减碳潜力、工艺节能减碳潜力、热力系统节能减碳潜力、电气系统节能减碳潜力等；

g）节能减碳建议，应包括技术措施、节能减碳量和经济效益分析；

h）诊断结论。

12.3  节能诊断报告编写要求

## 12.3.1 报告编写一般原则

节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚、论点明确、便于使用。

原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。

节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

## 12.3.2 节能诊断报告内容要求和深度要求

节能诊断报告内容要求和深度要求见表1。

表1 节能诊断报告内容要求和深度要求表

| 内容分类 | 项目 | 内容要求 | 深度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能诊断事项说明 | 节能诊断目的 |  |  |
|  | 节能诊断依据 |  |  |
|  | 节能诊断范围 |  |  |
| 企业基本情况 | 企业简况 |  |  |
|  | 主要产品生产工艺概况 |  |  |
|  | 电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况 |  |  |
|  | 企业能源流向概况 |  |  |
| 企业能源管理运行状况分析 | 企业能源管理方针和目标 |  |  |
|  | 企业能源管理机构和责权 |  |  |
|  | 企业能源文件管理 |  |  |
|  | 企业能源计量管理 |  |  |
|  | 企业能源统计管理 |  |  |
|  | 企业能源定额管理 |  |  |
|  | 企业节能技改管理 |  |  |
|  | 能源管理的有效性综合分析评估 |  |  |
| 企业能耗指标计算和分析 | 企业购入能源实物量平衡表 |  |  |
|  | 按管理层次（企业、部门、 产品、工序）计算并分析能耗指标 |  |  |
|  | 产品可比能耗计算和分析 |  |  |
|  | 淘汰设备情况 |  |  |
|  | 能源成本计算和分析 |  |  |
|  | 节能减排计算和分析（与上一年度比） |  |  |
| 企业节能潜力分析和建议 | 测试情况 |  |  |
|  | 对企业能源消耗水平的分析 |  |  |
|  | 节能潜力汇总 |  |  |
|  | 节能管理改进建议 |  |  |
|  | 节能技术改造项目与建议 |  |  |
|  | 主要节能技术改造项目分析 |  |  |
|  | 主要整改措施 |  |  |
| 节能诊断结论 | 节能诊断结论 |  |  |
| 参考资料 | 技术性参考资料 |  |  |
|  | 政策性参考资料 |  |  |
| 其他资料 | 现场节能诊断专家意见反馈表和现场照片 |  |  |