| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 量化范围后两段移入编制说明 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 1 | …阳极铜等，建议将“等”字去掉，其实可以明确就这些前序（中间）产品 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 1 | “其他金属冶炼副产的阴极铜及其前序产品不适用本文件，可遵循其他金属碳足迹分配程序计算。”建议修改为“其他金属冶炼副产的阴极铜及其前序产品不适用本文件。”主要原因为：1）后面一句话没有实际意义；2）后面一句中“碳足迹分配程序”表述不清晰，其他金属碳足迹量化方法不一定有“分配程序”。 | 北京北方节能环保有限公司 | 未采纳 | 后续其他产品碳足迹标准会不断完善。目前其他金属冶炼可以参照国标通则来分配。 |
|  | 1 | 本文件适用于以铜矿石、铜精矿或再生废铜为原料生产的阴极铜产品碳足迹的量化。 意见：增加“铜精矿”的表述，因为国内大厂90%以上的阴极铜生产，都是由外购铜精矿产出，很多无自主矿山的铜冶炼厂核算阴极铜碳足迹，应适用于本文件。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 产品碳足迹是要向上游追溯的。铜精矿的生产本身就是以铜矿石为原料。此处的原料不是局限于报告企业的原料。 |
|  | 1 | 建议删除“其他金属冶炼副产的阴极铜及其前序产品不适用本文件，可遵循其他金属碳足迹分配程序计算”，或进一步修改明确排他性情况，容易产生歧义。举例：金川集团自产阴极铜就是由金川镍冶炼副产的，自产铜占自产镍的一半，每年自有矿山产阴极铜7万余吨。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 此处已明确“副产的阴极铜及其前序产品不适用”。可以采用分配程序计算副产铜产品的足迹值，并累积到下游产品。例如金川镍系统副产的二次铜精矿，在镍系统获得分配值，计入到后面阴极铜产品中。 |
|  | 2 | 规范性引用文件国外标准应排在国内标准之后 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 2 | 增加冰铜产品的引用 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 2 | 建议将4个前序产品质量标准的年份去掉（满足不断更新的产品质量标准是前提） | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2和3 | GB/T 32150适用于组织碳核算，放在这个产品碳标准里是否合适还请斟酌；如果仅为了引用术语，是否还有其他可以引用的与产品碳相关的出处？ | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 此部分涉及的引用与国标《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》保持一致 |
|  | 3 | 部分术语和定义应与通则保持一致 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | 是否可以删除具体品级的铜，因为符合标准即可表达完整意思。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | 这里翻译cathode copper，但封面上是copper cathode，建议统一 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | 对阴极铜产品工艺的描述只看到了湿法，并没有体现出火法 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 此处工艺描述与GB/T 467一致。且工艺描述只是精炼段，并不包含从铜矿开始的前面工序。 |
|  | 3.2 | 术语“铜产品生命周期”后面没有引用，建议删除。 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3 | Carbon footprint of product应该改为 a product或products | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 应该改为declared unit。这里引用了 ISO 21930，但第2章中没有出现这个标准 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 | 改为引用国标通则 |
|  | 3 | 建议术语中增加消费前和消费后材料的定义 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 建议补充术语：“生命周期”、“从摇篮到大门”。文本中多次提及，但术语定义缺失。 从摇篮到大门是核算碳足迹的纲，应该有此术语的定义。“从摇篮到坟墓”可斟酌补充。 | 广西金川有色金属有限公司 | 部分采纳 | 同意增加“生命周期”定义。“摇篮到大门”非独立使用，文件第一次出现就有解释描述所涵盖的阶段。 |
|  | 3.14 | 二氧化碳当量 比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。强迫改为强度； | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 未采纳 | 与国标术语描述一致 |
|  | 3.15 | 强迫改为强度 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 未采纳 | 与通则保持一致 |
|  | 3.15-3.18 | date改为data | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.17 | site characteristic改为site-specific | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.15、3.17 | “初级数据”与“现场特征数据”的区别如何理解？建议示例。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 未采纳 | 术语备注中已有说明。 现场特征数据是报告企业生产现场的输入输出数据，这些数据都是初级数据。初级数据还包括了报告企业现场以外的数据，例如上游供应商的特征排放数据。 |
|  | 4 | 考虑到不少企业没有LCA相关专业背景，建议在第4章量化目的之前增加能够指导企业开展碳足迹量化工作流程/步骤，可以以流程图的形式展示，增强本标准在实操层面的指导性 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 整体框架结构保持与工信部和国标通则附录I一致。针对工作流程的指导，最为主要的清单分析阶段，在6.1.1中有流程图描述。 |
|  | 5.1.1 | “本文件中涉及的阴极铜及其前序产品均是以本章中描述的具体产品为对象。” 建议修改为“符合本文件适用范围的阴极铜及其前序产品均可描述为具体的产品对象。”主要原因为：1）原文表述不太清晰；2）原文中的“本章”不知道是哪一章。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 | 已删除此句 |
|  | 5.1.2 | 建议改为“1吨符合相关产品质量标准的铜产品” | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 5.1.1中已涉及相关产品质量说明 |
|  | 5.2.1 | 在不会“显著”改变…这里的显著是指10%、5%还有1%以内？建议给个阈值 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 | 段后补充“造成显著影响的阈值应根据取舍准则列出并予以说明。” |
|  | 5.2.1 | “在不会显著改变产品碳足迹评价总体结论的前提下，允许不考虑部分生命周期阶段、单元过程、输入或输出，但应清晰阐述忽略的具体情况，并说明忽略的原因及其影响。” 建议： 1.将“不会”改为“不”，“会”字显得多余； 2.将“不考虑”修改为“忽略或简化考虑”；主要原因为：1）“忽略”与后句表述一致；2）除“忽略”外，建议增加“简化考虑”的内容；3）同理，后句中的“忽略”调整为“忽略或简化”。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 | 参照通则的描述 |
|  | 5.2.2 | “e） 各阶段输入辅材药剂、能源和服务的获取；” 建议调整为：“辅材、药剂”。原因：“辅材”的涵盖范围更广。同时与P11页“a）输入，消耗的辅助材料和药剂”保持一致。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.2 | 建议将e)中的辅材药剂，改为辅材。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 渣选、水处理等过程涉及药剂。 |
|  | 5.2.2 | “本文件要求温室气体范围应包括二氧化碳(CO2)，”…… 建议调整为：“本文件要求列入碳足迹量化的温室气体范围应包括二氧化碳(CO2)，”。原因：原文表述不准确。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.2图1 | “系统边界图”中删除“焙烧”部分，火法冶炼已含 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.2 | 1）建议将系统边界图中冶炼板块中火法和湿法拆开，将氧化铜矿浆和低品位硫化铜精矿（或复合矿、贫矿）连入湿法，将硫化铜精矿连入火法，否则会被误以为氧化铜矿浆也能走火法路线；2）副产品改为“共生产品”，与3.11对应起来，具体哪些共生产品可以不用在这里举例，而且阳极泥并非共生产品，是载体，共生产品是阳极泥中的贵金属；3）建议在上文中补充一下“公辅”包含哪些工序，如动力（制氧、压缩风等）、制酸、渣选、余热回收、新材料（贵金属提取） | 北京易碳数科技术有限公司 | 部分采纳 | 1）删除流程图“冶炼”单元中“火法冶炼”和“湿法冶炼”，具体流程不做细化，后面附录有；2）同意改为“共生产品”。阳极泥在国内是可进行交易的产品，也有对应产品标准YS/T 991-2014；3）表2中对公辅有说明 |
|  | 5.2.2 | 图1中建议取消耗“公辅”，补充“厂区生活、绿化”。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 厂区生活绿化为排除项，不在系统边界范围。 |
|  | 5.2.2 | 在铜冶炼的生产流程将脱硫环集工序划分至捕金余热工序。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 未采纳 | 5.2.2为总体系统边界的说明，具体单元过程包含工序在5.2.3中描述，且环集烟气已经划入熔炼/吹炼等主工序 |
|  | 5.2图1 | 系统边界图中铜产品放在边界线内 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 未采纳 | 所研究铜产品是产品系统的一个输出；区别于系统边界图中的共生产品，这些共生产品所分配的碳足迹值需要从系统中扣除，铜产品不能扣除；铜产品是冶炼单元的输出，置于框线内外不影响对此的理解。 |
|  | 5.2.2 | 图1中，建议将“硫酸”移出边界外，冶炼烟气制酸单独核算碳排放量。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 这个问题预审会已讨论，为保持整体系统完整，系统边界涵盖硫酸，在分配中把制酸系统分配给硫酸，实质结果是一样的。也便于后续第三方评审时核对完整性。 |
|  | 5.2.2 | 图1中，建议补充“环保设施”，明确环保设施碳排放随生产工艺一起核算。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 系统边界图已提到三废处理处置，细节配套在5.2.3有描述 |
|  | 5.2.2 | 图1阴极铜及其前序产品系统边界示意图 建议： 1.“消耗品的生产”表述不准确，这里将“生产”改为“应用”可能更准确一些； 2.硫化矿有“选矿”工艺流程，而氧化矿有“碎磨”工艺流程，实际上，从硫化矿石加工的程序上，也有“碎磨”工艺，只是放在选矿工艺的前端。建议将硫化矿工艺调整为：“碎磨、选矿”。 | 北京北方节能环保有限公司 | 部分采纳 | 1）未采纳，此处是指消耗品的上游生产的排放，而非应用阶段的排放； 2）采纳 |
|  | 5.2.2 | 图1中消耗品生产中“能耗工质”应改为“耗能工质” | 金川集团铜贵有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3表1 | 系统边界内各阶段排放源汇总-铜冶炼生产阶段-其他间接排放-废弃物外委处置服务，废弃物外委处置服务造成的排放具体包括哪些？建议详细说明，是否包含废弃物处置单位在处置该废弃物的全部过程中产生的排放？这个边界的界定建议明确。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 未采纳 | 此处就是指废弃物处置过程产生的排放，由外委单位提供，或从数据库获取。废弃物处置的排放源由相关标准负责，不在本标准规定范围。 |
|  | 5.2.3.1 | 表1 系统边界内各阶段排放源汇总中铜冶炼生产阶段中倒数第三行 ‘现场第三方服务，如运输、制氧、废水处理等 ”应改为“现场第三方服务，如运输、耗能工质、废水处理等 ”；倒数第四行的“废弃物外委处置服务 ”也是第三方服务可以归属到第三行中。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 举例为列举常见情况；此处“废弃物外委处置”并不是现场服务，而是交由其他企业进一步处理处置的服务。 |
|  | 5.2.3 | 生命周期各阶段描述只保留主体工艺内容，统一颗粒度 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3.1 | 在铜精矿/矿浆生产中自产电力（热力）中，明确余热蒸汽是按余热量核算碳排放量还是按余热发电量核算碳排放量。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 按热量还是电量取决于企业实际情况。如果余热以蒸汽形式对外供热，则以热量计算；如果余热用于发电对外供电，则以电量计算。 |
|  | 5.2.3.2 | b）地下开采一般包括：回采、掘进、提升、运输、充填…… 建议： “充填”表述为“充填（如有）”，请核实“充填”是否有国家强制要求而且是必须的。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3.2 | 建议将b)地下开采中，增加“供暖”。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3.3 | “原矿到选矿厂的运输；” 建议调整为：“原矿从原矿贮存设施到选矿厂的运输；”，主要原因为： 1.根据第5.2.3.2 铜矿石的开采，铜矿石的开采从资源开采开始，到采出铜矿石离开原矿贮存设施为止。后续的工艺应从“原矿贮存设施”开始； 2.在沧州会议上讨论过，原文将“原矿到选矿厂的运输；”全部划归到后续的选矿或磨矿工序是不合理的，一是采矿工艺的“运输”本身就包含了矿石运输，将其划归为选矿可磨矿工序不符合采矿工序划分的基本准则；二是矿石运输的消耗计量与核算均在采矿工艺范畴，无法将其放入后续工序计算。因此，第5.2.3.2条表述的后续工艺从“原矿贮存设施”开始，较为准确，实际上就是从原矿堆场的运输开始。 | 北京北方节能环保有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3.3 | 2）增加反萃 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.3.4 | 因现火法冶炼工艺生产线上，有部分公用循环水、压缩风等，核算时可以把火法从铜精矿到阳极铜合并计算。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 未采纳 | 分开描述是考虑到各家情况不同。是否合并要根据具体生产企业的情况进行。如果企业生产从精矿到阳极铜，则可合并；如果企业生产粗铜，则算到粗铜。 |
|  | 5.2.3.4 | （3）铜锍的生产的主要包含以下过程如果渣选矿开路应删除“熔炼渣选矿”。 （6）阴极铜的生产的主要生产过程应增加“铜成品库”如果有。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 企业有熔炼渣选就要涵盖，不管是否开路。即便真有企业选出的铜精矿外售，遵循分配程序即可。 主要过程仅描述主体工艺，预审会上已讨论。 |
|  | 5.2.3.4 | 硫化铜矿及含铜废料的火法路线：（3）铜锍的生产中熔炼环集烟气处理，4）粗铜的生产中吹炼环集烟气处理建议修改为：（3）铜锍的生产中熔炼烟气和环集烟气处理，4）粗铜的生产中吹炼烟气和环集烟气处理。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 考虑烟气处理主要分配给制酸，此处不列。 |
|  | 5.2.3.4 | “阳极铜的生产”边界建议包含固废（阳极炉渣）的处置 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.4 | 如果将铜阳极泥进一步处理回收贵金属过程排除在系统边界外，就没有资格获取贵金属的环境收益；同理，白烟尘也无法作为外售产品带来环境收益，除非将处理过程的消耗算进来，所以将相对独立的综合回收单元放入排除项需要斟酌 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 贵金属和白烟尘回收产品属于相应产品的系统边界，不属于阴极铜边界。国内很多企业阳极泥和白烟尘是外售处理的。 |
|  | 5.2.4 | 建议c)中明确电力、热力输送损失的边界范围。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.4 | 表2 系统边界工艺包含项及排除项 ，应包括烟气的制酸处理。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 | 包含项中增加“烟气处理” |
|  | 5.2.4 | 表2相关公辅服务中，补充供暖、供汽或供热。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.4 | 建议将表2中“公辅”，改为“辅助生产”。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.5与6.3 | 两个“取舍准则”是否重复？是否侧重点不同？ | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |  | 侧重点不同。5.2.5是指具体边界中工序的取舍；6.3是数据具体的取舍 |
|  | 6.1.1.2 | 输入-“水”应改为“耗能工质” | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 采纳 |  |
|  | 6.1.1.2 | 建议a)输入中，增加耗能工质，如氧气、压缩空气、氮气等。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1.1.2 | 建议强调除了消耗量，还要提供成分与含量，否则1）难以精准匹配上游数据，2）会将实际结果算大（若不提供，按100%算） | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 此处为总体性描述，具体数据收集在附录C中包含了消耗品的规格特征 |
|  | 6.1.1.5 | 除了排除对总体结果贡献度低的环节，还需要考虑有些环节的数据收集不到或者质量很差，那也不得不调整系统边界 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 描述与GB 24044一致。排除的环节只是缺乏重要性的单元过程、输入输出。而对于缺失和质量差的数据，应说明并进行敏感性分析，并不排除在外。 |
|  | 6.1.2.1 | 建议将该条中的“辅料”与5.2.2中的“辅材”提法改成一致。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1.2.1 | 直接排放数据、活动水平数据、排放因子可作为术语放到第三节 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 | 术语中已描述了对GB32150的术语引用。本节相关定义描述删除。 |
|  | 6.1.2.1 | 1）“如环境扩展输入输出EEIO 排放因子”，这个很多企业可能都看不懂，2）这里将数据分为a)、b)和c)三类。其中，直接排放应该是指燃料燃烧的排放，活动水平就是清单中输入的消耗，但排放因子应该是指LCIA的结果吧？放在这里有点怪，除非想表明跟上游背景数据相关 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 | 删除了a)、b)和c)的相关描述，组织核算的术语中已定义。 数据收集所涉及的类型其实是很广泛的，不仅是LCA因子。当某项输入无法直接获取生命周期因子时，可以通过向上追溯，各单元过程计算可初步得到。 |
|  | 6.1.2.1 | “能源工质” 建议改为“耗能工质” | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 采纳 |  |
|  | 6.1.2.1 | 表3 数据类型中输入的“其他能源工质 ”应改为“其他耗能工质’，且应归类到”第三方服务结算量“中。 | 金川集团铜贵有限公司 | 部分采纳 | 归类仍分别列 |
|  | 6.1.2.2 | 1）代表性包括了时间，地理和技术，可以合并；2）精度应该改为准确性，与下面各个“性”统一；3）技术代表性是指被研究的技术生产出来的产品产量占比 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 与国标通则保持一致 |
|  | 6.1.2.3 | 数据质量评价应保持铜铅锌三个标准一致 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 | 讨论研究后修改一致 |
|  | 6.1.3.1 | 除非情况特殊，否则应该优先采用自然年数据，比如2023年年度数据 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 第一句已明确是日历年（即自然年）或财年，特殊情况才是最近12个月。 |
|  | 6.1.3.4 | “再生原料”修改为“再循环材料” | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1.3.4、6.1.3.5等 | 内容较多，建议下设五级编号 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 6.1.4.2 | 商业数据库优选次数排在最后，但有可能是数据质量最好的，选用优先次序还是要看数据质量，包括应用的方法学是否合适，是否可追溯，是否是本土数据，是否具有代表性等 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 | 只明确优先本土数据库 |
|  | 6.1.4.4 | 优先考虑用哪个方法？建议给企业指明一下方向 | 北京易碳数科技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1.5 | 国家给的电力排放因子不是基于LCA，而是基于组织碳。建议企业提供电力结构及占比，我们将总消耗电量进行分配，然后关联相应的背景数据 | 北京易碳数科技术有限公司 | 未采纳 | 1）描述与国标通则保持一致。 2）标准中提到了电力的排放要追溯上游排放，见6.1.5.1 |
|  | 6.1.5 | 电力温室气体排放量和清除量：对排放量和清除量没有界限划定，如冶炼生产过程产生的高温烟气用于余热发电或外售蒸汽，应该明确按照综合能耗计算的原则计入清除量 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 相关分配问题，遵循6.2的分配程序 |
|  | 6.1.5 | 应明确电力来源中绿色电力是否在数据收集范围。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 未采纳 | 电力描述与通则保持一致。此节已经明确要追溯电力上游排放。针对绿电，在6.1.5.4中已有描述。 |
|  | 6.1.5.2 | 内部发电还有余热发电没说明 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 未采纳 | 与国标通则保持一致。内部发电包含了自用的余热发电 |
|  | 6.1.5.4 | 本文温室气体关于绿电阐述要与标准温室气体核算相一致，不要留下漏洞。 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 未采纳 | 碳足迹电力排放与组织核算电力排放不同。碳足迹电力排放范围更广，例如煤电包含了煤开采的排放、煤燃烧排放、线损和灰渣处置。 |
|  | 6.2.2 | “产品碳足迹研究”，改为“产品碳足迹分配” | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 通用描述与国标通则一致 |
|  | 6.2.3 | 推荐的分配方法放到附录中，并结合分配示例说明 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | 推荐分配直接给方法，解释性说明挪到编制说明中 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 取舍准则：建议收集全部的单元过程相关资料，包括设备/设施的定期维护也应纳入生命周期评估 (例如，火法冶炼炉窑定期检修的耐火材料，机电设备用的润滑剂、润滑脂等)。企业设备/设施的定期维护所消耗各种物资、设备、备件的品种、规格可能要上千种，增加了收集数据的难度，这些消耗单一不会超过1%，但全部累计可能超过5%，建议参与企业梳理主要的消耗及简易计算规则作为标准的附件，便于后续执行的统一。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 本节第三段已提到“可对材料药剂分组，选取同一组别中最大的贡献者(质量)作为其他物质的代表”，因此，同类相似物质可以合并（在无法一一获取相关因子的条件下）。 |
|  | 7.3（2） | “绩效追踪”放到“数据更新”之后 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 9 | 建议中产品碳足迹报告中增加“降碳措施”。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 9.6结果解释中有建议的内容编制，企业根据情况报告。 |
|  | 全文 | “铜产品”明确为“阴极铜及其前序产品” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 全文 | 温室气体“清除”使用不准确，应用“消除或消减” | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 未采纳 | 用词与国标保持一致。 |
|  | 附录A.1 | （3）其他金属冶炼的副产，如镍冶炼副产。 其他金属冶炼副产的阴极铜占比非常小，不在本文件讨论。 这两句描述前后矛盾。前一句是肯定的表述，后一句又是否定的表述。排他性情况需要进一步明确。金川集团自产阴极铜占自产镍量的一半，每年自有矿山产阴极铜7万余吨。 | 广西金川有色金属有限公司 | 部分采纳 | 改为“其他金属冶炼副产的阴极铜不适用本文件，不在本文件讨论。” 占比是针对行业铜产量的比例，不是基于其他金属的产量。 |
|  | 附录A.1 | 阴极铜的商业生产主要来自于以下三类原料： （1）铜矿石； （2）含铜废料； （3）其他金属冶炼的副产，如镍冶炼副产。 建议补充“铜精矿”的描述，对于很多无自主矿山的铜冶炼企业，阴极铜的商业生产主要来自于外购铜精矿。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 碳足迹要追溯上游，铜精矿也是铜矿石为原料，经过选矿工艺的产品。 |
|  | 附录A.1 | 图A.1 硫化铜矿火法路线应增加”两段短流程炼铜工艺示意图。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 部分采纳 | 图A.1反映了大多数企业的工艺。可以在文字中增加描述“其中c）中硫化铜矿火法路线也有企业将吹炼与火法精炼合并在火精炉中实现从铜锍到阳极铜的生产” |
|  | 附录A | “硫化铜火法路线”，建议增加“余热锅炉”余热蒸汽的回收，余热蒸汽的回收占到外购能源约30%，即可减少碳排入量约30%，熔炼、吹炼回收大量的余热蒸汽，主要三中用途，生产生活用汽、余热发电、外售，阴极铜产品的量化碳足迹才清晰。 | 中国铜业有限公司 | 未采纳 | 工艺路线只是按金属走向展示主体工艺。配套部分的描述在5.2.3中有明细，已包含余热回收。 |
|  | A.2 | 建议：c)硫化铜矿火法路线中的“电解净液”，改为“电解”，与a)、b)工艺线路的电积相对应。 | 广西金川有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | A.3 | 建议补充“A.3以铜精矿为原料的生产工艺”，并附工艺流程图（略）。这样铜矿石、铜精矿、含铜废料，三种情形的工艺都涵盖了。且阴极铜的商业生产主要来自于外购铜精矿。 | 广西金川有色金属有限公司 | 未采纳 | 要追溯源头。b）、c）已含铜精矿到阴极铜的工艺。 |
|  | 附录B | 建议参考“锌锭”的产品碳足迹标准，能更明确的分辨出数据质量，建议铜铅锌一致。 | 葫芦岛宏跃北方铜 业有限责任公司 | 未采纳 | “锌锭”讨论稿中数据质量评价表各档次混乱 |
|  | 附录C表C.1 | 在“附录C表C.1”中，未将“液压油、润滑油”列入初经数据收集，建议列入。 | 北京北方节能环保有限公司 | 未采纳 | 此为示例表，各企业根据具体情况列 |
|  | 表C.3 | “输出”，建议增加粗铜、阳极铜中间产品的产量，需要分段核算产品的碳排放量，因为“铜精矿-粗铜”段，回收余热蒸汽（扣除碳排放量），“阳极铜-阴极铜”段，消耗余热蒸汽（增加碳排放量），分段核算阴极铜产品的量化碳足迹更清晰，也有利于不同企业之间对标。 | 中国铜业有限公司 | 部分采纳 | 需要区分组织碳排放和产品碳足迹的概念。企业只计算外售产品碳足迹。铜中间产品无需分开计算。如果铜中间产品外售给下游，才分开计算。输出中“阴极铜”改为“阴极铜或前序产品” |
|  | 表C.3 | “输入”，建议删除“石英石”、“耐火材料”、“硫酸钡”。“石英石”、“硫酸钡”这二种物料不含碳，“耐火材料”含碳量主要在生产厂家核算，使用厂家无法核算。 | 中国铜业有限公司 | 未采纳 | 上游材料的生产排放要记入，才是生命周期碳足迹。与材料是否含碳无关。 |
|  | 表C.3 | “输入”，建议增加“还原剂”，碳质还原剂中含碳，要核算碳排放量。 | 中国铜业有限公司 | 采纳 | 输入中本来就有“还原剂”这项 |
|  | 表C.3 | 现场特征数据收集范例（冶炼-火法工艺）输入中“电力”也应为“外购电力”。“外购氧气”应归属于“第三方服务”；输出中“余热产蒸汽”是否考虑要加上。 | 金川集团铜贵有限公司 | 部分采纳 | 多数企业余热蒸汽内部消化了，并不是最终外售产品，如有外售可自行补充，毕竟示例无法对所有企业的情况一一列举。 |
|  | 附 录 D | 表D.3 渣选矿单元排放分配计算示例 表D.3 渣选矿单元排放分配计算示例 中“E 渣精矿=E1+E2-D×EF” 应改为“E 渣精矿=E1+E2-E 尾矿 “ | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 表中已列明E尾矿=D×EF |
|  | D.3.1 | 烟气制硫酸：对制酸过程产生的副产品没有描述分配规则，如铼酸铵、石膏、食品级硫酸、电池级硫酸等 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 制酸系统整体分配给硫酸产品，该系统相关共生产品的分配问题，应在硫酸产品碳足迹中讨论。 |
|  | D.3.2 | 渣选矿副产品：建议副产品铁精矿文字描述与渣选矿产品分配计算示例如表D.3所示应该一致。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 表D.3已列明铁精矿的分配 |
|  | 附录E | 报告模板3.2不列具体阶段，可留白，由报告主体自行补充 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 附录E | 表E.1注意直接排放行的合并单元格 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 附录E | 报告模板表E.2和表E.3合并，保留表头，不列具体阶段 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 采纳 |  |
|  | 四、主要试验（或验证）情况分析 | 1.铜精矿产品碳足迹量化中对表格里面解释文字的数据与表格里面数据不一致。 | 金川集团铜贵有限公司 | 采纳 |  |
|  | 建议 | 1、铜冶炼企业所处的地理位置（如北方企业冬季采暖蒸汽用量大，气温低燃料消耗高），铜精矿品位和外购粗杂铜、外购铜阳极板的加入量，直接影响生产过程碳排放，应明确如何归一。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 供应链因素不需要归一。产品碳足迹就是要综合体现供应链因素的气候影响，并引导产业从区位布局、供应链优化、技术升级等方面去降碳。 |
|  | 建议 | 2、铜冶炼火法企业余热产蒸汽和余热发电有外供时，应如何处理应明确。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 遵循分配程序，首选物理关系分配 |
|  | 建议 | 3、铜冶炼火法企业使用的电极糊碳排放要加入进去，归类到还原剂。 | 金川集团铜贵有限公司 | 未采纳 | 已在表C.3中列出还原剂，具体品种企业根据情况自行补充，示例无法一一列出。 |
|  |  | 无 | 金隆铜业有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 紫金铜业有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个；

（4）没有回函的单位数：0 个。